# Programa modelo para la prevención de lesiones y enfermedades en el trabajo para empleadores con trabajadores estacionales o temporales

Unidad de Publicaciones de Cal/OSHA Rev. Abril 2018

## ACERCA DE ESTE PROGRAMA MODELO

Cada patrón en California debe establecer, implementar, tener por escrito y mantener un Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes. Debe tener una copia en cada lugar de trabajo o en un lugar central si el patrón no tiene lugares fijos de trabajo. Los requisitos para establecer, implementar y mantener un Programa efectivo por escrito para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes se encuentran en el Título 8 del Código de de Mandatos de California, (T8CCR Sección 3203) y consiste de los siguientes ocho elementos:

- Responsabilidad

- Cumplimiento

- Comunicación

- Evaluación de riesgos y peligros

- Investigación de exposición y accidentes

- Corrección de Riesgos y Peligros

- Instrucción y Entrenamiento

- Archivos (mantenimiento de documentación)

Este programa modelo esta hecho para el uso de los patrones en las industrias que han sido escogidas por Cal/OSHA y que históricamente han utilizado trabajadores intermitentes o temporales. El empleo temporal o intermitente se refiere al controlar, dirigir, supervisar directamente a cualquier trabajador con la excepción de los trabajadores permanentes. No se le requiere que utilice este programa. Sin embargo, cualquier patrón en una industria que ha sido determinado por Cal/OSHA que históricamente ha utilizado trabajadores temporales y quien adopta e implementa este programa modelo en buena fe se considerar´ en conformidad con los requisitos del Programa para la Prevención de Lesiones y Enfermedades.

El uso apropiado de este programa modelo requiere que el administrador del programa revise cuidadadosamente los requisitos y obligaciones para que cada uno de los ocho elementos que se encuentran en este programa modelo estén en orden. Llene los espacios vacíos apropiados y examine esas secciones que son aplicables a su lugar de trabajo. La sección para mantener la documentación requiere que el administrador o el encargado del Programa escoja y implemente las categorías apropiadas para su establecimiento. Formas y muestras para la investigación de accidentes o exposición, y para la instrucción y entrenamiento de sus trabajadores son proveídas con este programa.

Este programa modelo debe ser apoyado y mantenido por el patrón para que sea efectivo y prevenga lesiones y enfermedades.

_____________________________________________________________________________________________________

### RESPONSABILIDAD

El administrador del Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes es:

(nombre del administrador del Programa)

Nombre del lugar:	El/Ella tiene la autoridad y la responsabilidad de implementar y mantener este programa de seguridad en el trabajo.

Los supervisores y gerentes son responsables de implementar en sus ´reas de trabajo el programa de seguridad. Deben de contestar cualquier pregunta que los trabajadores tengan acerca del Programa para prevenir Lesiones, Enfermedades y Accidentes. Una copia de este programa de seguridad est´ disponible para cada gerente y supervisor.

### CUMPLIMIENTO

Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y supervisores, son responsables de cumplir con practicas de trabajo que sean seguras y saludables. Nuestro sistema de asegurar que todos los trabajadores cumplan con estas pr´cticas incluyen una o m´s de las siguientes provisiones:

Informar a los trabajadores de los requisitos de nuestro programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.

Evaluar el desempeño de seguridad de todos los trabajadores.

Reconocer a los empleados que desempeñan su trabajo de manera segura y saludable.

Dar entrenamiento a los trabajadores cuyo desempeño en seguridad es deficiente.

Disciplinar a los trabajadores que fallan en cumplir con las reglas de seguridad y que no siguen pr´cticas de trabajo que son seguras y salubres.

### COMUNICACIÓN

Todo gerente y supervisor es responsable de comunicarse con todos sus trabajadores ya sean permanentes o temporales sobre la salud y seguridad ocupacional en una forma que sea f´cilmente entendido por todos los trabajadores. El modo que nos comunicamos con nuestros trabajadores hace que se animen a informarle a los gerentes y supervisores sobre los peligros y riesgos que puedan haber en el lugar de trabajo. Los trabajadores no deben tener ningún temor de represalias o venganzas.

Al contratarlo, la gerencia identificar´ cualquier trabajador temporal que necesite comunicación especial. La administración asegurar´ que tal trabajador comprenda los requisitos sobre la salud y

la seguridad antes de ser asignado a sus tareas o deberes que lo pueden exponer a peligros o riesgos en su lugar de trabajo.

Nuestro sistema de comunicación incluye uno o m´s de los siguientes:

Nueva orientación para el trabajador incluyendo una pl´tica sobre las pólizas y procedimientos de seguridad y la salud.

Revisión de nuestro Programa para prevenir Lesiones, Enfermedades y Accidentes.

Programas de entrenamiento para la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

Juntas de seguridad que son regularmente programadas.

Comunicación efectiva de seguridad y la salud entre los trabajadores y supervisores, incluyendo traducción donde sea apropiado.

Información sobre seguridad por medio de rótulos o distribución de anuncios.

Un sistema para que los trabajadores puedan informarle anónimamente a la gerencia sobre los peligros o riesgos que existen en el trabajo.

Nuestro establecimiento tiene menos de 10 empleados. Se comunica con ellos verbalmente y se les instruye acerca de las pr´cticas seguras del trabajo. También se les instruye sobre los peligros particulares o exclusivos que cada sitio de trabajo o tarea pueda presentar.

### EVALUACIÓN SOBRE LOS RIESGOS Y PELIGROS

Las inspecciones periódicas para identificar y evaluar peligros deben de ser desempeñadas por un observador competente en las siguientes ´reas de nuestro lugar de trabajo:

Las inspecciones periódicas se desempeñan según la orden siguiente:

- Cuando inicialmente establecimos nuestro Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.

- Cuando nuevas substancias, procesos, procedimientos o equipo y maquinaria que puedan presentar nuevos peligros son introducidos en nuestro lugar de trabajo.

- Cuando se presentan nuevos riesgos, o los peligros anteriormente no identificados se reconocen;

- Cuando ocurren lesiones y enfermedades en el trabajo;

- Cuando contratamos o mandamos a los trabajadores permanentes o temporales a procesos, operaciones, o tareas sin que se haya hecho una evaluación sobre los peligros.

- Siempre que las condiciones del lugar de trabajo necesiten una inspección.

Las inspecciones periódicas consisten en la identificación y evaluación de los peligros en el lugar de trabajo. Se utilizan secciones aplicables para la evaluación de los riesgos y peligros o cualquier otro método efectivo para identificar y evaluar esos probables peligros.

### INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES O EXPOSICIÓN A RIESGOS

Los procedimientos para investigar accidentes y la exposición a substancias peligrosas en nuestro lugar de trabajo incluyen:

- Entrevistas con testigos y trabajadores lastimados;

- Examinación del lugar de trabajo y los factores asociados con el accidente o la exposición;

- Determinar la causa del accidente/exposición;

- Tomar acción correctiva para impedir que vuelva a suceder el mismo accidente o exposición.

- Documentar los descubrimientos y las acciones que fueron tomadas para corregir los peligros.

### CORRECCIÓN DE LOS RIESGOS Y PELIGROS

Las condiciones inseguras o insalubres del trabajo, pr´cticas o procedimientos deber´n ser corregidas de una manera oportuna según la severidad de los riesgos y peligros. Los riesgos y peligros se corregir´n según los siguientes procedimientos:

  - Cuando se observan o se descubren; y

  - Cuando un peligro inminente existe que no puede disminuirse inmediatamente sin poner en peligro al empleado o la propiedad, quitaremos a todos los trabajadores que estén en peligro en el ´rea de trabajo. Solamente dejaremos los trabajadores necesarios para corregir la condición peligrosa. A esos trabajadores se les proveer´ la protección necesaria.

### INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y supervisores, deber´n recibir instrucción y entrenamiento sobre pr´cticas generales y específicas del trabajo con respecto a la seguridad y salud. El entrenamiento y la instrucción puede proveerse mediante una breve visita al ´rea de trabajo y con una junta de seguridad en el trabajo. Cualquier entrenamiento e instrucción se proveer´ como se indica a continuación:

- Cuando el Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes se estableció por primera vez.

- A todo trabajador nuevo, con la excepción de trabajadores en construcción a quienes se les ha dado entrenamiento através de un programa de entrenamiento para la industria ocupacional sobre la seguridad y salud aprobado por Cal/OSHA;

- A todo trabajador que va a comenzar un nuevo proyecto o trabajo y que no ha recibido entrenamiento anteriormente;

- Cuando nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipo son introducidos al lugar de trabajo y representan un nuevo peligro;

- Cuando se le da a conocer al patrón de un nuevo riesgo que antes no existía; y que ahora existe.

- A los supervisores se les familiariza sobre los riesgos en la seguridad y salud que los trabajadores bajo su control y dirección inmediata puedan ser expuestos;

- A todos los trabajadores con respecto a los peligros específicos que cada trabajo o tarea presenta.

Las practicas sobre la salud y seguridad del sitio de trabajo para toda industria que usan trabajadores temporales incluyen, algunas pero no todas, de las siguientes:

- La explicación del patrón sobre su Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes, plan de acción de emergencia, el plan sobre la prevención de incendios, las medidas para reportar cualquier condición peligrosa, pr´cticas inseguras, lesiones y cuando sea necesario darles mas instrucción.

- El uso de ropa apropiada, incluyendo guantes, calzado, y equipo protector personal.

- La prevención de enfermedades o desordenes de los músculos y esqueleto, incluyendo las técnicas apropiadas para el levantamiento y carga de materiales.

- Información sobre peligros químicos a los que empleados podrían ser expuestos. También se les informa sobre el programa de comunicación del peligro en el uso de químicos, limpiadores, o pesticidas.

- Provisión de baños inodoros, agua, jabón y toallas de un solo uso para lavarse las manos y agua potable para beber.

- Provisión para servicios médicos y primeros auxilios incluyendo los procedimientos en caso de emergencia.

Adem´s, nosotros entrenamos a todos los trabajadores sobre los artículos que se encuentran en la lista adjunta.

### ARCHIVOS (la documentación)

Hemos identificado una de las categorías siguientes como nuestra póliza de archivos.

Categoría 1 ~ Nuestro establecimiento tiene 20 o m´s trabajadores; tiene una cifra de indemnización laboral mayor del 1.1 y no est´ asignada en ninguna lista como una industria de peligro bajo; ni tampoco est´ asignada en una lista industrial de peligros mayores. Nosotros hemos tomado los pasos siguientes para implementar y mantener nuestro programa:

- Guardamos registros de inspecciones para la evaluación de peligros, incluyendo la persona o personas que conducen la inspección. Las condiciones inseguras y pr´cticas de trabajo que se han identificado y la acción que se ha tomado para corregir las condiciones y pr´cticas inseguras de trabajo, son documentadas en una lista donde se escriben las correcciones y los peligros que existen; y

- Mantenemos documentación de seguridad y la salud del entrenamiento para cada trabajador, incluyendo el nombre del trabajador u otro modo de identificación, fechas de entrenamiento, los tipos de entrenamiento. Los proveedores que dan entrenamiento son registrados en una lista de instrucción y entrenamiento de los trabajadores. Incluimos los registros que relacionan con el trabajador y el entrenamiento proveído por un programa de la industria de construcción o sobre la seguridad y salud ocupacional del programa aprobado por Cal/OSHA.

Los registros de inspección y documentación del entrenamiento se mantendr´n de acuerdo según lo siguiente:

Por uno año, con la excepción de los registros del entrenamiento de empleados que han trabajado menos de un año que le proveemos al trabajador cuando se termine el empleo; o

Ya que nosotros tenemos menos de 10 trabajadores, incluyendo gerentes y los supervisores, solamente mantenemos documentación de las inspecciones sobre los riesgos hasta que los peligros son corregidos y solamente mantenemos copias de las instrucciones que se les dan a los trabajadores con respecto a las tareas de trabajo cuando ellos fueron contratados por primera vez o asignados a nuevos deberes.

Categoría 2 ~ Nuestro establecimiento tiene menos de 20 trabajadores y no est´ asignado en ninguna lista como una industria designada de mayor peligro. Somos también una industria designada en una lista de bajo peligro o tenemos una cifra de indemnización laboral de 1.1 o menos, y hemos tomado los siguientes pasos para implementar y mantener nuestro programa de seguridad:

- Los registros de inspecciones para la evaluación de peligros; y

- Documentación del entrenamiento sobre la seguridad y salud para cada trabajador.

Los registros de las inspecciones y documentación del entrenamiento se mantendr´n de acuerdo con lo siguiente:

Por 1 año, con la excepción de los registros del entrenamiento de los trabajadores que solamente trabajaron por menos de un año y que le proveemos al trabajador al terminar su empleo.

Tenemos menos de 10 trabajadores, incluyendo gerentes y supervisores. Solamente mantenemos documentación de las inspecciones sobre los peligros hasta que son corregidos. Solamente tenemos un registro de instrucciones para los trabajadores con respecto a tareas de trabajo cuando ellos fueron contratados por primera vez o asignados a nuevos deberes.

Catergoria 3 ~ Somos una entidad gubernamental local (ya sea el condado, la ciudad, o distrito, cualquier lugar público o una corporación cuasi- público o agencia pública), y no somos requeridos guardar registros escritos de sobre los pasos que hemos tomado para implementar y mantener nuestro Programa Para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.

### LISTA DE TEMAS PARA ENTRENAMIENTO

Nosotros entrenamos nuestros trabajadores acerca de los siguientes temas:

#### LA PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA Y MANO DE OBRA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(CÓDIGOS SIC: 0111-0119, 0131-0139,0161,0171-0179, 0191, 0721-0724, 0761-0762)

Pr´cticas seguras para operar cualquier equipo agrícola, incluyendo procedimientos para limpiar, reparar, mantenimiento, servicio y ajuste del equipo.

Peligros eléctricos

Fatiga por acaloramiento.

Peligros ergonómicos, incluyendo técnicas apropiadas para levantar y cargar materiales, trabajando en escaleras o agachados por períodos prolongados.

La expocisión a químicos peligrosos

Otros trabajos con específicos peligros, tales como

#### EL PROCESO DE VEGETALES Y FRUTAS PRESERVADAS, AZÚCAR Y PRODUCTOS CONFECCIONARIOS

(Códigos SIC: 2032- 2038, 2061-2068)

Protegiendo los cinturones, poleas, engranes y dientes de engranaje, y puntos agudos de las bandas.

M´quina, partes de la m´quina, resguardos para partes movibles primarios est´n protegidos.

Procedimiento de Cierre con Candado y Etiqueta.

Levantar y cargar materiales.

Peligros ergonómicos, incluyendo técnicas apropiadas para levantar y cargar materiales

Ruido excesivo.

Otros trabajos con peligros específicos tales como

#### LISTAS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Las siguientes listas contienen puntos relacionados con riegos y peligros comúnmente encontrados en el lugar de trabajo. Es la responsabilidad del patrón identificar, evaluar y controlar los peligros específicos sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo, y tratar de estar conforme con lo que Cal/OSHA requiere.

Las siguientes listas de chequeo deben usarse como guías para identificar los riesgos de seguridad y salud en su lugar de trabajo. Conteste las preguntas en la lista de chequeo que se aplica según su industria.

#### EL LUGAR DE TRABAJO GENERAL

(Código SIC: Todo)

☐¿Se encuentra el cartel de Cal/OSHA para la Salud y Seguridad de la Protección en el trabajo en un sitio prominente donde todos los empleados puedan verlo?

☐¿Tiene por escrito, un Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades Accidentes que sea efectivo?

☐¿Est´n alumbradas adecuadamente todas las ´reas del trabajo?

☐¿Est´n apropiadamente entrenados algunos de los empleados en primeros auxilios médicos y otros procedimientos de emergencia?

☐¿Tiene un plan para la prevención de incendio?

☐¿Est´n todos los lugares de trabajo limpios y ordenados?

☐¿Se limpian inmediatamente todos materiales o los líquidos que se derraman?

☐¿Tiene un lavado de ojos con una ducha o regadera que derrama el agua con abundancia adentro del ´rea de trabajo donde empleados se exponen a materiales dañinos y corrosivos?

☐ Cuando los almuerzos se comen en el ´rea de trabajo, deben de comerse en ´reas donde no hay exposición a materiales tóxicos u otros peligros de salud?

☐¿Se mantienen los corredores y pasillos limpios y libres de obstrucciones?

☐ Se marcan las direcciones de "salidas", con señales y rótulos visibles?

☐¿Se identifican las substancias peligrosas que pueden ocasionar daño por la inhalación, ingestión, contacto o absorción por la piel?

☐¿Est´n informados sus trabajadores de los peligros asociados con los diversos químicos en su ambiente de trabajo, tales como amoníaco, cloro, gomas, o c´usticos?

☐ Se proveé el equipo protector personal, se usa y se mantiene donde quiera que se requiere?

☐¿Existen normas por escrito acerca de como se siguen los procedimientos para la selección y el uso de respiradores donde sean requeridos?

☐¿Se mantienen los baños y lavabos de mano limpios y sanitarios?

☐¿Se instruyen los empleados en la manera apropiada de como levantar objetos pesados?

☐¿Se utiliza una lista que describe y informa sobre las substancias peligrosas en su lugar de trabajo?

☐¿Hay un programa por escrito de comunicación sobre riesgos para el uso de substancias peligrosas? ¿Se les instruye a los trabajadores sobre los peligros con las Hojas de Datos de Seguridad (SDS), el entrenamiento del empleado incluye copias de esas hojas?

☐¿Cada recipiente con una substancia peligrosa (es decir, cubetas, frascos, tanques de almacenaje), est´n marcados con la identidad del producto y con advertencias sobre los peligros y riesgos (comunicación de la salud específica y explica los peligros físicos)?

☐¿Hay una Hoja de Datos de Seguridad (SDS) f´cilmente disponible para cada substancia peligrosa en uso?

☐ Asegura que sus trabajadores reciban información acerca de las substancias peligrosas?

☐¿Los trabajadores pueden desempeñar el trabajo sin que se sientan con la vista fatigada o

con mucho reflejo?

☐ Requiere la tarea que extienda los brazos por períodos excesivos y est´n con el cuello y los hombros encorvados para desempeñar la tarea?

☐¿Existe significante presión sobre cualquier parte del cuerpo (muñecas, los antebrazos, espalda o cadera)?

☐¿Hay suficientes recreos, se les da descansos regulares para aliviar la tensión de tareas que tienen mucha repetición y movimiento?

☐¿Se utilizan herramientas, instrumentos y maquinaria, de modo que las tareas puedan desempeñarse confortablemente?

☐ Guarda usted la documentación y registros requeridos?

☐¿Han hecho arreglos para mantener los registros requeridos para cubrir el período legal?

#### LISTAS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

##### LA PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA Y MANO DE OBRA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(CÓDIGOS SIC: 011110119,0139,0161,01741-0179,0191,0720724,0761-0762)

☐¿Donde existen trabajadores que no comprenden el inglés, son las advertencias y las instrucciones de seguridad presentadas en el idioma que los trabajadores comprenden?

☐¿Son adecuados los materiales de primeros auxilios e inmediatamente disponibles para el uso de los trabajadores en un lugar central en la granja o sobre autobuses del transporte de los trabajadores?

- ¿Cuando hay lugares remotos, se han hecho provisiones por adelantado para dar ayuda médica como la ley manda? ¿Hay por lo menos 1 empleado entrenado y se sabe administrar los primeros auxilios por cada 20 trabajadores?

☐ Se protege todo el equipo agrícola adecuadamente para que impida el contacto accidental de los trabajadores?

☐¿Se toman las pr´cticas seguras para limpiar el equipo agrícola que est´ activo, incluyendo procedimientos para reparar, mantenimiento, ajustes, y se siguen las pr´cticas de seguridad?

☐¿ Se requiere que toda la maquinaria o equipo eléctrico capaz de movimiento, sea desconectado, bloqueado, cerrado y con etiqueta cuando se limpia, mantiene, ajusta o se

opera. También según como sea necesario para evitar accidentes graves como lo son las electrocuciones?

☐¿Se siguen pr´cticas seguras de trabajo durante la operación del equipo auto- propulsor?

☐¿Cuando equipo de granja es jalado por un tractor o camión y el conductor no puede ver a los empleados desde arriba, hay un tipo de señales conocidos que se usan para parar el equipo y el remolque en caso de emergencia?

☐¿Se ubican los transportadores port´tiles de tornillo a siete pies de distancia arriba del nivel de trabajo, o est´n protegidos con resguardos para evitar enredar cualquier parte del cuerpo?

☐¿Se han protegido las barrenas en banda con un tipo de reja que protege o tiene una barrera sólida que cubre partes expuestas según la sección del Titulo 8 CCR - 3446 Cal/OSHA?

☐¿Se proveen las escaleras, u otros medios apropiadas para subir alturas donde y cuando los trabajadores son requeridos a trabajar en estructuras de granja. ¿Por ejemplo, piscinas permanentes, albercas, tanques de agua, depósitos 4 pies o m´s de profundidad y donde la inclinación de la construcción haría la salida difícil.?

☐¿Se examinan m´quinas, aeronaves, o aplicadores para que sean decontaminadas en una

´rea segura antes que sean reparados o almacenados?

☐¿Siguen precauciones de seguridad como lo requiere Título 3, el Artículo 23 del Código en California cuando usan aviones para fumigar o rociar las cosechas?

☐¿Se siguen las pr´cticas seguras de trabajo cuando se usan aplicadores aparejos, tanques, y las embarcaciones que contienen fertilizantes, insecticida, pesticidas, y otras soluciones químicas peligrosas?

☐¿Se les provee agua potable y se les permite tomarla a cualquier hora en el trabajo y se coloca en sitios f´cilmente accesibles a todos los trabajadores?

☐¿Se dispensa y se bebe el agua en vasos deshechables o en fuentes de agua, el agua es fresca, pura y aceptablemente fría?

☐¿Existen servicios adecuados de los baños y lavamanos, y est´n de acuerdo con los requisitos de la sección Cal/OSHA 3457?

☐¿Se mantienen todas las escaleras en condición buena, y los empleados son instruidos en subir la escalera de frente cuando est´n subiendo o descendiendo y se les prohíbe usar escaleras que estén quebradas, escalones dañados, peldaños, o las cuñas rotas por los lados u otro equipo defectuoso?

☐¿Se instruyen a los empleados a no usar los últimos 2 pasos de las escaleras ordinarias?

☐¿Los trabajadores estan conscientes de los peligros ocasionados por el uso de herramientas de mano que est´n defectuosas o se usan indebidamente?

☐¿Est´ cada vehículo, autobús o camión que se usa para transportar trabajadores equipado con un número adecuado de asientos, y con los dispositivos apropiados de seguridad?

☐¿Puede hacer el trabajo sin tener que torcerse demasiado o tener que doblar mucho el dorso m´s inferior de la espalda?

☐¿Hay suficientes descansos, aparte de los descansos regulares, para relevar la tensión muscular que se forma con las tareas o trabajos que constantemente levantan materiales, costales, o bultos?

☐¿Se les proveen herramientas, instrumentos y maquinaria para que las tareas o trabajos se puedan desempeñar confortablemente?

☐¿Se identifican las substancias peligrosas que pueden ocasionar daño por la inhalación, ingestión, contacto o absorción de la piel?

☐¿Est´n los empleados conscientes de los peligros con los diversos químicos a los que pueden ser expuestos en su ambiente de trabajo, tal como amoníaco, cloro, y c´usticos?

☐¿Acaso evalúa los efectos y síntomas para evitar enfermedades por el calor?

☐¿Se les pregunta a los trabajadores si su condición de salud los podría hacer m´s susceptibles a tener una reacción adversa antes de mandarlos a hacer tareas en ´reas con mucho calor?

#### EL PROCESO DE VERDURAS Y FRUTAS PRESERVADAS, PRODUCTOS CONFECCIÓNARIOS Y AZÚCAR

(Código SIC: 2032, 2038, 2061-2068)

☐¿Existe suficiente espacio alrededor y entre m´quinas para lograr operaciones seguras, establecer y sostener el material y remover las sobras. ¿Existe un interruptor de energía para apagar el equipo y esta al alcance del operador en cada m´quina?

☐¿Est´n todos los engranes, poleas y cinturones, cadenas movibles y bandas transportadores donde existen puntos agudos y filosos adecuadamente protegidos? ¿Est´n aseguradas apropiadamente las bandas localizadas dentro o al nivel de 7 pies a lo largo?

☐¿Se requiere que los cilindros que giran, barriles y recipientes estén cercados para que puedan trabarse? ¿ Acaso el mecanismo de empuje previene que ocurra algún movimiento, a menos que esté en un sitio protegido con resguardos?

☐¿Se requiere que toda la maquinaria o el equipo capaz de movimiento, esté desconectado o inmóvil se bloquee o se cierre con candado mientras se limpia, repare, ajusta o durante operaciones de preparativos, para evitar electrocutaciones?

☐¿Hace que los procedimientos de cierre con candado o etiqueta sean requeridos en los almacenes de energía (es decir mec´nico, aire o hidr´ulico,) sean liberados de cualquier presión o energía y bloqueados antes que el equipo sea reparado?

☐¿Se permite que solamente el personal entrenado y autorizado use el equipo de soldadura, corte o soldé con latón?

☐¿Se permite que solamente el personal autorizado y entrenado opere camiones industriales y que cada camión tenga un claxon, silbido de advertencia, campana, u otro artefacto que se escuche claramente arriba del ruido ambiental en el ´rea donde se trabaja?

☐¿Antes de entrar en un espacio restringido, se conducen todas las pruebas apropiadas, las precauciones observadas, existen permisos? ¿Siguen los trabajadoreslas pr´cticas de seguridad?

☐¿ Est´n los empleados conscientes e informados de los peligros con los diversos químicos que pueden exponerse en su ambiente de trabajo?

☐¿Puede hacerse el trabajo sin tener que torcerse demasiado doblando el dorso m´s inferior de la espalda?

☐¿Hay suficientes descansos, aparte de los descansos regulares, para aliviar la tensión de tareas o trabajos que incluyen movimiento repetitivo?

☐ o¿Existen ´reas en el lugar de trabajo donde los niveles de ruido continuos exceden 85dBA (decibeles) en efecto, se diseñan controles de ingeniería para reducir el ruido y est´ en efecto un programa para la conservación del oído?

#### REGISTROS DE LOS PELIGROS Y LAS CORRECCIONES

Fecha de la inspección: Persona que hace la inspección:

Condición insegura o Pr´ctica de trabajo insegura:

Acciones Correctivas para prevenir este tipo de incidente:

Fecha de la inspección: Persona que hace la inspección:

Condición insegura o Pr´ctica de trabajo insegura:

Acciones Correctivas para prevenir este tipo de incidente:

Fecha de la inspección: Persona que hace la inspección: Condición insegura o Pr´ctica de trabajo insegura:

Acciones Correctivas para prevenir este tipo de incidente:

REPORTE PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

Fecha y hora del Accidente: Lugar:

Descripción del Accidente :

Trabajadores o testigos en el lugar del accidente: Recomendaciones de acciones correctivas:

Acciones Correctivas para prevenir este tipo de incidente:

Gerente/Supervisor Responsable: Fecha de este reporte:

ARCHIVO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | FECHAS DEL ENTRENAMIENTO | TEMAS DE ENTRENAMIENTO | ENTRENADOR |
| --- | --- | --- | --- |

Programas de Consultas de Cal/OSHA

Llamada gratis: 1-800-963-9424 • Internet: www.dir.ca.gov

Oficinas Regionales de Programas de Asistencia en el Sitio de

Trabajo