# 高危雇主的伤害和疾病预防计划样本

此文档包含需要在屏幕阅读器设置中打开字体颜色属性的信息。

这是可填写的模板，雇主必须填写。方括号内红色字体的说明表示您必须输入工作场所的具体信息。

每个加州的雇主都必须制定、实施和维护一个书面的伤害和疾病预防（IIP）计划，并且必须在每个工作场所保存一份副本，如果雇主有非固定的工作场所，则在一个中央工作场所保存。建立、实施和维护有效的书面伤害和疾病预防计划的要求被纳入《加州法规汇编》第 8 章第 3203 节（T8 CCR 3203），包括以下内容：

- 责任

- 合规

- 沟通

- 危害评估

- 事故/暴露调查

- 危害纠正

- 培训和指导

- 雇员获得 IIP 计划

- 记录保存

本计划样本是为被 Cal/OSHA 确定为高危行业的雇主准备的。您不被要求使用该计划。这个计划样本是为广大雇主编写的，它可能不符合您机构的确切需要。但它确实提供了伤害和疾病预防计划所需的基本框架。

正确使用本计划样本需要您的机构的 IIP 计划管理者仔细审查本计划样本中的每个 IIP 计划要素的要求，在适当的空白处填写，并勾选适用于您的工作场所的款项。记录保存部分要求 IIP 计划管理员选择并实施适合您机构的类别。本计划样本提供了危害评估和纠正、事故/暴露调查以及工人培训和指导的表格样本。

本计划样本必须由雇主维护，以使其有效。

在线阅读伤害和疾病预防计划标准：

www.dir.ca.gov/title8/3203.html

2023 年 8 月

该文档可通过 www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications

版权所有©2023加利福尼亚州劳资关系部门。只允许用于非营利和教育目的的展示、执行、复制与分发，不得用于任何商业目的。其他所有权利保留。

## [公司名称]伤害和疾病预防计划（IIPP）

### 责任

伤害和疾病预防计划（IPP 计划）的管理者，[输入计划管理者的姓名或职务名称]，有权力和责任为[公司名称]执行本计划的规定。

所有经理和主管负责在其工作区域内实施和维护 IIP 计划，并回答工人提出的关于 IIP 计划的问题。

### 合规

管理层有责任确保所有安全和健康政策和程序都被清楚地传达给所有雇员，并被他们理解。经理和主管应公平、统一地执行这些规则。

所有雇员都有责任采用安全的工作方法，遵守所有的指令、政策和程序，并协助维持一个安全的工作环境。

我们确保所有工人遵守规则和维持安全工作环境的制度包括：

- 告知工人我们 IIP 计划的规定。

- 评估所有工人的安全表现。

- 表彰遵守安全和健康工作做法的雇员。

- 为安全表现欠佳的工人提供培训。

- 对不遵守安全和健康工作做法的雇员进行惩戒。

- 以下做法： [输入有关确保雇员合规的更多方法的信息]

### 沟通

我们认识到，管理层和雇员之间就健康和安全问题进行公开、双向的沟通，对于构造一个无伤害、高效率的工作场所至关重要。以下的沟通系统旨在促进安全和健康信息在管理层和雇员之间持续流动，其形式易于理解，包括以下一个或多个检查项目：

- 新工人入职培训，包括对安全与健康政策和程序的讨论。

- 对我们的 IIP 计划进行审查。

- 工作场所安全和健康培训计划。

- 定期召开安全会议。

- 在工人和主管之间就安全和健康问题进行有效沟通，包括适时提供翻译。

- 张贴或分发安全信息。

- 工人匿名向管理层通报工作场所危害的制度。

- 我们的机构只有不到 10 名雇员，并就一般的安全工作方法和每个雇员的工作任务的特定危害与雇员进行口头交流和指导。

- 劳资双方的安全和健康委员会定期开会，准备安全和健康委员会会议的书面记录，审查定期检查的结果，审查事故和暴露的调查，并向管理层提出预防未来发生事故的建议，审查对所称的危害情况的调查，并提交建议以协助评估雇员的安全建议。

- [输入更多有效沟通的方法]

### 危害评估

应由以下合格的观察员在我们工作场所的下列区域进行定期检查，以识别和评估工作场所危害：

| 合格的观察员 | 区域 |
| --- | --- |
| [输入合格观察员的姓名] | [输入所观察区域的名称] |

定期检查的时间安排如下：

- [输入频率（每天、每周、每月等)]

- 当我们初次制定我们的 IIP 计划时。

- 当我们的工作场所出现新物质、工艺、程序或设备，并且会产生潜在的新危害时。

- 当识别到新危害或以前未识别的危害时。

- 当发生职业伤害和疾病时。

- 当我们雇用和/或重新分配长期或间歇性工人从事未进行过危害评估的工艺、操作或任务时。

- 当工作场所环境需要检查时。

定期检查包括利用所附的危害评估清单的适用部分和任何其他有效方法来识别和评估工作场所的危害。

### 事故/暴露调查

调查工作场所事故和危害物质暴露的程序包括：

- 尽快前往事故现场。

- 采访受伤工人和证人。

- 检查工作场所中与事故/暴露有关的因素。

- 确定事故/暴露的原因。

- 采取纠正措施，防止事故/暴露再次发生。

- 记录调查结果和采取的纠正措施。

### 危害纠正

不安全或不健康的工作条件、做法或程序必须根据危害的严重程度及时得到纠正。危害必须按照以下程序进行纠正：

- 当观察到或发现危害时。

- 当存在迫在眉睫的危险，并且不能在不危及雇员和/或财产的情况下立即消除时，我们将把所有暴露在危害中的工人从该区域移走，纠正现有状况所需的工人除外。为纠正危害状况所需的工人应得到必要的保护。

- 所有采取的此类行动和完成的日期应记录在适当的表格中。

### 培训和指导

所有工人，包括经理和主管，都必须接受关于一般和特定工作的安全和健康做法的培训和指导。培训和指导应按以下方式提供：

- 当 IIP 计划初次建立时。

- 对所有新工人，除了通过 Cal/OSHA 批准的建筑业职业安全和健康培训计划提供培训的建筑工人。

- 所有被分配新工作任务的工人，以前未提供过培训。

- 每当工作场所引入新物质、工艺、程序或设备会导致新危害时。

- 当雇主意识到新的或以前没有认识到的危害时。

- 为主管人员提供培训，使其熟悉在其直接领导和控制下的工人可能会接触到的安全和健康危害。

- 为所有工人提供培训，就每个雇员的工作任务的特定危害进行说明。

所有行业的工作场所安全和健康做法包括，但不限于以下内容：

- 说明雇主的 IIP 计划、说明如何报告任何不安全条件、工作做法、伤害，以及如何告知需要额外指导。

- 使用适当的服装，包括手套、鞋类和个人防护设备。

- 关于雇员可能接触到的化学危险品的信息以及其他危害通报计划信息。

- 厕所、洗手和饮水设施的可用性。

- 医疗服务和急救的规定，包括应急程序。

此外，如果其他培训没有涉及有关其工作任务特定危害的具体说明，我们会向所有工人提供相关信息。

### 向雇员提供 IIPP

我们的雇员——或其指定的代表——有权检查并获得我们的 IIIPP 的副本。这将通过[描述如何使用以下两种方法中的一种来实现：

- 在合理的时间、地点和方式下提供查阅，但在任何情况下都不得晚于收到雇员或指定代表的查阅请求后的五（5）个工作日。

- 每当雇员或指定代表要求获得本计划的副本时，我们将向请求者提供本计划的印刷副本，除非该雇员或指定代表同意接受本计划的电子副本。

- 我们将免费提供一份本计划的印刷版本。如果雇员或指定代表在上一次请求后的一（1）年内要求获得额外的计划副本，并且自上一次提供副本以来，该计划没有更新过新的信息，我们可以对额外的副本收取合理的、非歧视性的影印费用。

- 通过公司的服务器或网站提供无障碍访问，使雇员能够审查、打印获得当前版本的计划。无障碍访问是指雇员作为其正常工作职责的一部分，预计可使用和常规使用电子手段与管理层或同事沟通。

同时说明我们将如何向所有雇员传达访问本计划的权利和程序]

提供给雇员或其指定代表的任何副本不需要包括为实施和维护书面 IIP 计划所采取步骤的任何记录。

如果我们有完全不同的独立业务，其 IIPP 也完全不同，我们可能仅向提出请求的雇员提供其适用的 IIPP。

雇员必须提供书面授权，以使某人成为其“指定代表”。被认可或认证的集体谈判代理人将被自动视为指定代表，以获取公司的 IIPP。书面授权必须包括以下信息：

- 授权指定代表的雇员的姓名和签名。

- 请求的日期。

- 指定代表的姓名。

- 书面授权的失效日期（如果少于 1 年）。

## 记录保存

我们已经勾选了以下类别之一作为我们的记录保存政策。

- 第 1 类。我们的机构被列入指定的高危行业名单。我们已经采取了以下步骤来实施和维护我们的 IIP 计划：

  - 将危害评估检查的记录，包括进行检查的人员、已确定的不安全条件和工作方法以及为纠正已确定的不安全条件和工作方法而采取的行动都记录在危害评估和纠正表中；以及

  - 每个工人的安全和健康培训记录，包括工人的姓名或其他标识、培训日期、培训类型以及培训提供者都记录在工人培训和指导表上。我们还保存了由 Cal/OSHA 批准的建筑业职业安全和健康计划提供的工人培训的相关记录。

检查记录和培训文件将按照以下勾选的时间段保存：

    - 一年，在终止雇用时向工人提供（工作不到一年的雇员的培训记录除外）；或

    - 由于我们的工人（包括经理和主管）少于 10 人，我们仅保留检查记录，直到危害得到纠正，并且只保留在工人刚被雇用或被分配新任务时对工人工作任务的指示记录。

- 第 2 类。我们是地方政府实体（任何县、市或区，以及其中的任何公共或准公共公司或公共机构），我们无需保留为执行和维护我们的 IIP 计划而采取的步骤的书面记录。

## 培训主题清单

我们为工人提供以下勾选培训主题的培训：

- 雇主的《安全操作守则》。

- 密闭空间。

- 操作任何农业设备的安全做法。

- 良好的内务管理、防火、操作任何建筑设备的安全做法。

- 清洁、维修、保养和调整设备和机器的安全程序。

- 安全进入工作区域。

- 防止坠落。

- 电气危害，包括在高压线附近工作。

- 起重机操作。

- 挖沟和挖掘工作。

- 正确使用电动工具。

- 皮带和滑轮、齿轮和链轮以及输送机起轧点防护。

- 机器、机器部件和原动机防护。

- 上锁/挂牌程序。

- 材料处理。

- 电锯和其他电动工具操作。

- 树木砍伐/锯木的程序和预防措施，包括辨别和处理危险的树木、卡住的树木、树干和不安全的天气条件的程序。

- 运材操作，包括拖曳、拉线、不稳定的木材、索具和沟通。

- 卸货和装载区域，包括释放索具、卸货布置、移动车辆和设备，以及原木卡车的定位、装载和包装。

- 高处坠落防护。

- 高架平台使用，包括吊车和剪刀式升降机。

- 安全使用炸药。

- 司机安全。

- 滑倒、跌倒和背部受伤。

- 人体工程学危害，包括正确的搬抬技术和在梯子上工作或长时间弯腰的姿势。

- 个人防护设备。

- 呼吸系统设备。

- 危险化学品暴露。

- 危险信息通报。

- 物理危害，如热/冷压力、噪音、电离和非电离辐射。

- 实验室安全。

- 血源性病原体和其他生物危害。

- 其他特定的工作危害，如[输入其他危害]。

## 危害评估检查清单

### 砂轮设备 — 研磨机

- 是否使用工件架并进行调整，将其与砂轮的距离保持小于 1/8 英寸？

- 是否使用研磨机上侧的可调支架并进行调整，将其与砂轮的距离保持小于 1/4 英寸？

- 侧护板是否覆盖了主轴、螺母和法兰盘以及砂轮直径的75%？

- 台式和座式研磨机是否为永久性固定？

- 磨削时是否始终佩戴护目镜或面罩？

- 每个砂轮的最大额定转速是否与磨床电机的额定转速是否一致？

- 固定或永久性固定的研磨机是否用金属导管或其他永久性布线方法连接到其供电系统？

- 每台研磨机是否有单独的开关控制开关？

- 每台电动研磨机是否有效接地？

- 在安装新砂轮之前，是否对其进行了目测和音响检查？

- 在产生大量粉尘的操作中使用的研磨机上是否有集尘器和电动排气通风装置？

- 使用冷却剂的研磨机是否安装了防溅板，以防止雇员接触到冷却剂？

- 研磨机周围是否保持清洁？

### 压缩空气接收器

- 各接收器是否配备了压力表和一个或多个自动弹簧式安全阀？

- 安全阀的总泄压能力是否能够使接收器中的压力不超过接收器的最大允许工作压力的10%以上？

- 每个空气接收器是否在最低点设有排水管和阀门，以清除积累的油和水？

- 压缩空气接收器是否定期排出水和油？

- 是否经常定期检测所有安全阀，以确定其是否处于良好的运行状态？

- 是否有职业安全与健康司颁发的现行作业许可证？

- 空气接收器的入口处和管道系统是否保持无积油和碳质物质？

### 压缩气体和气瓶

- 水重容量超过 30 磅的气瓶是否配备有连接阀门保护装置的装置，或配备有保护阀门的套管或凹槽？

- 气瓶上是否有清晰的标记，以明确标识所含气体？

- 压缩气体钢瓶是否存放在远离外部热源（如火焰冲击、强烈辐射热、电弧或高温线路）的地方？

- 气瓶是否位于或储存在不会被经过或坠落的物体损坏，或被未经批准的人破坏的地方？

- 气瓶的储存或运输方式是否能防止它们因倾倒、坠落或滚动而产生危害？

- 储存或运输含有液化燃料气体的钢瓶时，是否使安全泄压装置始终与钢瓶中的蒸汽空间直接接触？

- 当不使用或不连接使用气瓶时，阀门保护器是否总是放置在气瓶上？

- 在移动气瓶前、当气瓶空了之后，以及在每项工作完成时，是否关闭了所有阀门？

- 是否定期检查低压燃油气瓶有没有出现腐蚀、整体变形、裂纹或任何其他可能表明其存在不足或不适合使用的缺陷？

- 低压燃油气瓶的定期检查是否包括仔细检查气瓶底部？

### 压缩机和压缩空气

- 压缩机是否配备卸压阀和压力表？

- 是否安装和配备了压缩机进气口，以确保只有未受污染的清洁空气进入压缩机？

- 是否在压缩机进气口上安装了空气过滤器？

- 是否按照制造商的建议进行压缩机操作和润滑？

- 是否经常检查压缩空气系统的安全装置？

- 在对压缩机的压力系统进行任何维修工作之前，是否将压力排除并将系统锁定？

- 是否张贴有标志，警告压缩机的自动启动功能？

- 皮带传动系统是否完全封闭，为前面、后面、上面和侧面提供保护？

- 是否严格禁止将压缩空气对着人？

- 是否禁止雇员使用高度压缩空气进行清洁？

- 如果使用压缩空气清洗衣物，压力是否降低到 10psi 以下？

- 在使用压缩空气进行清洁时，雇员是否使用个人防护设备？

- 在连接失败会造成危害的高压管线的接口处，是否使用安全链或其他适当的锁定装置？

- 在使用压缩空气清空液体容器前，是否检查了容器的安全工作压力？

- 当压缩空气用于喷砂清洗设备时，操作阀是否为必须手动保持打开的类型？

- 当压缩空气用于给汽车轮胎充气时，是否要求配备一个夹子和一个预设为 40psi 的内联调节器？

- 如果使用压缩空气来清理或清除可燃粉尘可能导致粉尘悬浮在空气中，造成火灾或爆炸危险，是否禁止这种行为？

### 进入密闭空间

- 进入密闭空间前，是否彻底清除了所有腐蚀性或危险性物质，如酸或腐蚀性物质？

- 在进入之前，对于所有通向密闭空间的管道，含有惰性、毒性、易燃性或腐蚀性物质的管道的阀门是否被关闭，并被清除或隔断？

- 是否要求密闭空间内的所有叶轮、搅拌器或其他移动设备在有危险时必须锁定？

- 在进入密闭空间之前，是否提供自然或机械通风？

- 进入前，是否进行了适当的空气测试，以检查密闭空间内是否缺氧、含有有毒物质和爆炸物浓度为何？

- 是否为在密闭空间内进行的工作提供足够的照明？

- 在工作过程中，是否经常测试或持续监测密闭空间内的空气？

- 在密闭空间外是否有指定的安全待命雇员，其唯一职责是观察正在进行的工作，在必要时发出警报，并提供帮助？

- 如果对紧急情况的原因有任何疑问，是否禁止待命雇员或其他雇员在没有救生绳和呼吸设备的情况下进入密闭空间？

- 除待命雇员外，附近是否至少有另一名受过训练的救援人员？

- 所有救援人员是否经过适当的培训，并使用经批准的、最近检查过的设备？

- 所有救援设备是否允许从顶部开口处垂直拉起雇员？

- 是否有训练有素的急救和心肺复苏人员立即到位？

- 在使用呼吸设备时，如果密闭空间中的雇员不在待命人员的视线范围内，是否有一个有效的沟通系统？

- 如果密闭空间内的空气不可接受，是否需要提供经批准的呼吸设备？

- 在密闭空间内使用的所有便携式电气设备是否接地和绝缘，或配备接地故障保护装置？

- 在密闭空间开始进行气体焊接或燃烧之前，是否检查软管是否泄漏，禁止在密闭空间内使用压缩气体瓶，仅在密闭区域外点燃火炬，且在每次将点燃的火炬带入密闭空间之前，对密闭区域进行爆炸性气体测试？

- 如果雇员将在密闭空间内使用耗氧设备，如移动式加热器、火炬、熔炉，是否提供足够的空气以保证燃烧，而不使大气中的氧气浓度低于 19.5%（体积）？

- 在密闭空间使用燃烧型设备时，是否有规定确保将废气排放到密闭空间外？

- 是否检查每个密闭空间是否有可能产生甲烷的腐烂植物或动物物质？

- 是否对密闭空间进行检查，查看是否有可能含有毒性的工业废物？

- 如果密闭空间位于附近车辆废气或一氧化碳可能进入该空间的区域，是否向该空间泵入足够的强制空气以防止废气或一氧化碳的积聚？

### 起重机检查表

- 是否对起重机进行目视检查，看是否有缺陷的部件在任何工作班次开始之前都这样做了吗？

- 所有电气操作的起重机是否有效接地？

- 是否制定了起重机预防性维护计划？

- 操作人员是否能清楚地看到载荷表？

- 操作控制装置是否明确标识？

- 操作站是否提供灭火器？

- 每台起重机上是否有明显的额定容量标识？

- 每台起重机上是否安装有声音警告装置？

- 是否提供足够的照明，使操作者能够安全地进行工作？

- 设计成吊臂可能向后倒下的起重机是否配备了吊臂止动器？

- 每台起重机是否有证书表明已经进行了必要的测试和检查？

- 起重机的检查和维护记录是否保存并可供检查？

### 电气

- 您的工作场所的电工熟悉Cal/OSHA《电气安全指令》吗?

- 您是否明确规定所有承包电气工程都符合Cal/OSHA的要求?

- 您是否要求所有雇员在观察到与电气设备或线路有关的、任何明显的对生命或财产的危害时，在可行的情况下尽快报告？

- 您是否指示雇员在开始与电气设备或线路有关的工作之前进行初步检查和/或适当的测试，以确定相关情况？

- 在对电气设备或线路进行维修、保养或调整时，是否尽可能地打开、锁定必要的开关，并贴上标签？

- 便携式电气工具和设备是否接地或属于双重绝缘类型？

- 吸尘器、抛光机、自动售货机等电器是否接地？

- 使用中的延长线是否有接地导体？

- 是否禁止使用多插头转接器？

- 是否在进行施工、拆除、改造、改建或挖掘的地方，及每个临时的15或20安培、120伏的交流电路上安装接地故障断路器？

- 所有临时电路在与永久电路的连接处是否有合适的断开开关或插头连接器进行保护？

- 暴露在外的电线和绝缘层磨损或恶化的电线是否得到及时修理或更换？

- 柔性电线和电缆是否不安装接头或分接头？

- 在插头、插座、工具和设备上的柔性电线和电缆是否以夹子或其他方式固定，电线护套是否被牢固固定？

- 所有电线、电缆和电缆管道连接是否完好且安全？

- 在湿润或潮湿的地点，电气工具和设备是否适用或适用于该地点，或有其他保护？

- 在开始挖掘、钻探或类似工作之前，是否确定了电力线和电缆的位置（架空、地下、地板下、墙的另一侧）？

- 在可能接触到设备或电路导体的通电部分时，是否禁止使用金属卷尺、绳子、手绳等含有金属线的编织物？

- 在梯子或梯子使用者可能接触到设备的通电部分、固定装置或电路导体的区域时，是否禁止使用金属梯子？

- 所有的隔离开关和断路器是否都贴有标签，说明其用途或所连接的设备？

- 在更换保险丝之前，断开装置是否总是打开的？

- 所有的室内布线系统是否包括对电线管路、设备和外壳的金属部分进行接地的规定？

- 所有的电气管道和外壳是否固定到位?

- 电路和设备的所有带电部分是否都通过经批准的机柜或外壳防止意外接触?

- 是否为所有电气设备提供足够的通道和工作空间，并对其进行维护，以保证电气设备的安全运行和维护？

- 电气外壳和配件中所有未使用的开口（包括管道敲孔）是否用适当的盖子、塞子或板子封闭？

- 开关、插座、接线盒等电器外壳是否有尺寸贴合的盖子或板子？

- 超过两马力的电动机的隔离开关，是否能够在电动机处于熄火状态时打开电路而不发生爆炸？ （开关的额定马力必须等于或超过电动机的额定马力）。

- 如果电机驱动机器或设备可能因无意中启动而造成可能的伤害，这些机器设备控制装置中是否安装有低电压保护？

- 每个电机隔离开关或断路器是否位于电机控制装置处的视线范围内？

- 每个电机是否位于其控制器处的可视范围内，或者控制器的断开装置能否锁定在打开的位置，又或者电机处视线范围内的电路中是否安装了单独的断开装置？

- 电机超过两马力，其控制器的额定马力是否等于或超过电机的额定功率？

- 经常在带电的电气设备或线路上或周围工作的雇员是否接受过心肺复苏术（CPR）方法的指导？

- 雇员是否被禁止单独在带电线路或超过600伏的设备上工作？

### 高处表面

- 是否张贴了说明高处表面负荷能力的标志（如适用）？

- 距离地面 30 英寸以上的高处表面是否有标准护栏？

- 所有高处表面（人或机器可能会被坠落物砸到）是否都有标准的 4 英寸围护侧板？

- 是否为高架仓库和工作平面提供了永久性的通道和出口？

- 是否提供了必要的净空高度？

- 高架表面上的材料是否以防止倾倒、坠落、倒塌、滚动或散开的方式堆放、堆叠或架设？

- 在码头和卡车或轨道车之间搬运材料时，是否使用装卸板或桥板？

### 紧急行动计划

- 您是否被要求制定紧急行动计划？

- 紧急行动计划是否符合T8CCR 3220（a）的要求？

- 是否制定了紧急逃生程序和路线，并传达给所有雇主？

- 在疏散前仍要操作工厂关键作业的雇员是否知道正确的程序？

- 为紧急行动提供警告的雇员警报系统在以上环境条件中是否可被识别并注意？

- 警报系统是否得到适当维护并定期测试？

- 是否定期审查和修订紧急行动计划？

- 雇员是否知道以下情况下自己的责任：

- 报告紧急情况

- 紧急情况

- 指挥救援和医疗任务

### 环境控制

- 所有工作区域是否有适当的照明？

- 是否对雇员进行适当的急救和其他紧急程序指导？

- 是否确定了可能通过吸入、摄取、皮肤吸收或接触造成伤害的有害物质？

- 雇员是否了解他们在工作环境中可能接触到的各种化学品的危险性，如氨、氯、环氧树脂和苛性碱？

- 雇员在工作场所接触的化学品是否保持在可接受的水平？

- 工作区域的通风系统是否适用于正在进行的工作？

- 喷涂作业是否在配备有适当排气系统的喷漆室或喷涂室内进行？

- 是否通过通风、使用呼吸器、接触时间或其他方式控制雇员对焊接烟尘的接触？

- 在焊接作业中，是否为焊接工人和附近的其他工人提供防电焊面罩？

- 如果在建筑物或其他封闭区域使用叉车和其他车辆，一氧化碳水平是否保持在最大可接受浓度以下？

- 是否确定设施内的噪音水平在可接受的水平之内？

- 是否采取了措施，利用工程控制来降低过高的噪音水平？

- 在处理石棉和其他纤维材料时，是否采取了适当的预防措施？

- 是否使用警示标签和标志来提醒雇员注意石棉？

- 在可行的情况下，是否使用湿法来防止空气中的石棉纤维、硅尘和类似有害物质的排放？

- 是否尽可能使用适当的设备进行吸尘，而不是吹或扫灰尘？

- 对于研磨机、锯子和其他产生可吸入粉尘的机器，其产生的粉尘是否排放至工业收集器或中央排气系统？

- 是否所有局部排气通风系统都得到合理设计并正常运行，如气流和音量适用于当前应用？风道是否无障碍物或皮带打滑？

- 是否在需要时提供、使用并维护个人防护设备？

- 是否有书面的标准操作程序来选择和使用所需的呼吸器？

- 厕所和盥洗室是否保持清洁和卫生？

- 所提供的所有饮用水、清洗用水和烹饪用水是否都是可饮用的？

- 如不适合饮用，出水处是否有明确标识？

- 在向雇员分配需要重体力劳动的工作之前，是否对他们的身体能力进行评估？

- 是否指导雇员以正确的方式搬运重物？

- 在有高温问题的地方，是否在所有固定工作区域提供了现场冷却设施或空调？

- 在分配到高温地区之前，是否对雇员进行筛查，以确定他们的健康状况是否会使他们更容易产生不良反应？

- 是否要求在街道和公路上工作的雇员穿上鲜艳的（交通橙色）警示背心，因为他们会暴露在交通危险中？

- 排气管和进气口的位置是否恰当，以使被污染的空气不会在建筑物或其他封闭区域内再循环？

- 产生紫外线辐射的设备是否有适当的遮挡？

### 人体工程学

- 工作是否可以在不造成雇员视力疲劳或避免强光的情况下进行？

- 工作是否需要长时间地举起手臂？

- 雇员是否需要弯曲颈部和弓起肩部来观察工作？

- 身体的任何部位（手腕、前臂、大腿后面）是否有压力点？

- 能否使用身体上较大的肌肉完成工作？

- 能否在不扭曲或过度弯曲腰部的情况下完成工作？

- 除了常规的休息时间外，是否有足够的休息时间，以缓解重复性动作工作的压力？

- 工具、仪器和机械的形状、位置和处理方式是否能让人舒适地完成任务？

- 所有装置的调整、定位和安排是否能最大限度地减少对身体各部分的压力？

### 出口门

  - 对于按规定作为出口的门，其设计和建造是否使出口通道易于辨别、直接通向出口？

  - 可能被误认为是出口门的窗户，是否通过障碍物或栏杆使其无法被进入？

  - 当建筑物被占用时，出口门是否可以从出口方向打开，而无需使用钥匙或任何特殊知识或力气。

  - 是否禁止将旋转门、滑动门或升降门作为规定的出口门？

  - 如果在规定的出口门上安装了紧急开门装置，其是否能帮助人们在通往出口方向施加 15 磅或以下的力来打开门？

  - 冷藏室的门是否配备了内部开门装置，即使门被挂锁或被以其他方式在外面上锁，也能打开门闩开门？

  - 如果出口门直接通向任何街道、小巷或其他可能有车辆行驶的地方，是否设置有足够的障碍物和警示，以防止雇员踏入交通道路？

  - 如果门位于交通频繁的房间之间，且双向摆动，是否在每扇门上设置了观察镶板？

### 出口

- 所有出口是否都有出口标志，并有可靠的光源照明？

- 当出口的方向不是很明显时，是否使用明显的标志进行指示？

- 如果门、通道或楼梯既不是出口也不是通往出口的通道，但可能被误认为是出口，是否适当地标明“非出口”、“通往地下室”、“储藏室”等字样？

- 出口标志上的 “出口（EXIT）”字样是否至少高 5 英寸，笔画至少宽 1.5 英寸？

- 出口门是否是侧转门？

  - 所有出口处是否没有障碍物？

  - 高架平台、坑道或房间是否提供至少两个逃生出口？缺少第二个出口会增加来自热、有毒、腐蚀性、窒息性、易燃或爆炸性物质的伤害风险。

  - 是否有足够的出口，以便在紧急情况下迅速逃生？

  - 在施工和维修过程中，是否采取了特定预防措施来保护雇员？

  - 建筑物每层的出口数量，以及建筑物本身的出口数量，是否与建筑物的使用负荷相适应？

  - 在四层以上的建筑中，需要与建筑的其他部分分开的出口楼梯是否由耐火时效至少为两小时的耐火结构封闭，而在其他地方则使用耐火时效不少于一小时的耐火结构？

  - 当坡道是建筑物出口的一部分时，坡道的坡度是否限制为垂直方向 1 英尺高和水平方向 0.5 英尺？

  - 在通过无框玻璃门、玻璃出口门、防风门等出口时，这些门是否完全钢化，并符合对人体影响的安全要求？

### 消防

- 您是否制定了消防计划？

- 您的计划是否描述了消防设备和/或系统的类型？

- 您是否制定了控制潜在火灾危险和点火源的做法和程序？

- 雇员是否了解他们所接触的材料和工艺的火灾危害？

- 您当地的消防部门是否熟悉您的设施、位置和具体的危害？

- 如果您有火灾报警系统，是否至少每年测试一次？

- 如果您有火灾报警系统，它是否按要求进行了认证？

- 如果您有室内储水管和阀门，是否定期检查？

- 如果您有外部私人消防栓，是否每年至少冲洗一次，并按常规进行预防性维护？

- 防火门和百叶窗是否处于良好的运行状态？

- 防火门和百叶窗前是否畅通无阻，没有障碍物阻挡，包括其平衡物？

- 防火门和百叶窗的熔丝连接是否在恰当位置？

- 自动喷水灭火系统的水控制阀门、空气和水的压力是否按要求每周/定期进行检查？

- 自动喷水灭火系统的维护工作是否由负责人或喷水灭火系统承包商负责？

- 在受到物理损害时，喷淋头是否有金属防护装置？

- 喷淋头下方是否留出适当的间隙？

- 是否提供足够数量和类型的便携式灭火器？

- 灭火器是否放置在容易接近的位置？

- 灭火器是否定期填充灭火材料并在检查标签上注明？

- 是否定期对雇员进行灭火器的使用和防火程序的指导？

### 易燃物和可燃物

- 可燃废料、碎片和废物（如油性抹布）是否存放在有盖的金属容器中，并及时从工作现场清除？

- 是否进行了合理储存，以减少火灾（包括自燃）的风险？

- 在储存和处理易燃和可燃液体时，是否使用经批准的容器和罐子？

- 桶和可燃液体管道、蒸汽和液体管道的所有连接处是否密封？

- 所有易燃液体在不使用时是否保存在封闭的容器中（例如，零件清洗槽、盆状器皿）？

- 在分配时散装易燃液体时，散装易燃液体桶是否接地并与容器联结？

- 易燃和可燃液体的储存室是否有防爆灯？

- 易燃和可燃液体的储存室是否有机械或重力通风装置？

- 液化石油气的储存、处理和使用是否符合安全规范和标准？

- 液化石油储罐是否有防护措施，以防止其被车辆损坏？

- 所有溶剂类废物和易燃液体是否保存在防火的有盖容器中，直到它们被移出工作场所？

- 是否尽可能使用吸尘设备，而不是吹或扫易燃灰尘？

- 当可燃物或易燃物的容器堆叠在一起时，是否在它们之间放置防火隔离物，以确保其支撑性和稳定性？

- 燃料气瓶和氧气瓶在储存时是否用保持距离、设置防火屏障或其他方式分开？

- 是否根据使用区域的材料类型选择和提供灭火器？

A类：普通可燃材料火灾。B类：可燃液体、气体或油脂火灾。C类：通电电气设备火灾。

- 如果使用海龙 1301 灭火器，雇员能否在该灭火器的规定时间内撤离？

- 在含有易燃液体的外部区域的 75 英尺范围内，以及在此类材料的任何内部储存区域的 10 英尺范围内，是否放置了适当的灭火器？

- 易燃或可燃液体的转移/提取是否由经过培训的人员进行？

- 灭火器的放置是否使雇员在发生“A”级火灾时无需步行超过 75 英尺，或在发生“B”级火灾时无需步行超过 50 英尺以获得灭火器？

- 雇员是否接受过使用灭火器的培训？

- 灭火器是否没有障碍物或堵塞物遮挡？

- 所有的灭火器是否在一年内进行了维修、保养和标记？

- 所有的灭火器是否装满灭火材料并放在指定的地方？

- 是否对所要求的灭火器月度检查做了记录？

- 如果永久安装了自动喷水灭火系统，喷头的方向或布置是否能保证水不会喷到运行中的通电配电盘和设备上？

- 在使用或储存易燃或可燃材料的地方，是否适当地张贴了“禁止吸烟”的标志？

- 液化石油气罐上是否贴有“禁止吸烟”的标志？

- 在涉及储存和使用易燃材料的区域是否执行“禁止吸烟”的规定？

- 在使用地点分配易燃或可燃液体时，是否使用安全罐？

- 所有溢出的易燃或可燃液体是否得到及时清理？

- 储罐是否恰当排放，以防止因填充、排空或大气温度变化而产生过大的真空或压力？

- 储罐是否配备了紧急排放装置，以缓解因火灾引起的过高内部压力？

- 备用的便携式罐体或丁烷罐体（由工业卡车要求使用）的存放是否符合规定？

### 地板和墙壁开口

  - 地板开口处是否有盖板、护栏或类似的防护措施（楼梯或梯子的入口处除外）？

  - 永久性地板开口处的边缘是否安装了围护侧板（在开口下方人员可以通过）？

  - 天窗的结构和安装方式是否能负荷至少 200 磅？

  - 窗户、门、玻璃墙的玻璃厚度和类型是否可以满足使用条件？

  - 地板排水口等地板开口上的栅栏或类似类型的孔盖，其设计是否能使人或滚动设备经过时不受栅栏间距的影响？

  - 未使用的服务坑和未实际使用的坑是否被盖住或用护栏或相等设施进行保护？

  - 道路上的出入孔盖、沟渠盖和类似的盖子，以及其支撑物，在受车辆交通影响时，是否能承受至少 20,000 磅的卡车后轴负荷？

  - 在耐火结构中的地板或墙壁开口处，是否有与结构的耐火等级相符的门或盖子，并在适时提供自动闭合功能？

### 加油

- 是否禁止在发动机运行时用易燃液体为内燃机提供燃料？

- 加油操作是否以溢出的可能性最小的方式进行？

- 加油时如果有溢出，溢出燃料是否被彻底清理与蒸发，或在重新启动发动机前采取其他措施控制蒸汽？

- 燃油箱盖是否已更换并在启动发动机前固定好？

- 在加油操作中，容器和燃料箱之间是否总是有金属接触？

- 加油软管是否属于为处理特定类型的燃料而设计的类型？

- 处理或转移开放容器中的汽油是否是被禁止的？

- 在加油或转移燃料操作时，附近是否禁止使用明灯、明火，或产生火花或电弧的设备？

- 在进行加油时，附近是否禁止吸烟？

- 是否禁止在没有专门通风的建筑物或其他封闭区域进行加油？

- 当燃料是通过重力流系统进行加油或转移时，喷嘴是自闭型的吗？

### 一般工作环境

- 所有的工作场所是否干净有序？

- 工作表面是否保持干燥或采取适当措施确保表面防滑？

- 所有溢出的物质或液体是否立即清理？

- 可燃废料、碎片和废物是否安全存放并及时从工作场所清除？

- 是否定期从高处（包括建筑物的架空结构）清除积累的可燃粉尘？

- 是否用真空系统清理可燃粉尘，防止粉尘进入悬浮状态？

- 是否防止金属或导电粉尘进入或堆积在电气外壳或设备上或周围？

- 是否使用有盖的金属垃圾桶处理油性和油漆浸泡的垃圾？

- 所有燃油和燃气设备是否配备了熄火保护装置，以便在引火装置或主燃烧器不工作时阻止燃料流动？

- 喷漆室、浸槽等是否定期清洗？

- 是否提供最低数量的厕所和清洗设施？

- 所有厕所和清洗设施是否清洁卫生？

- 所有工作区域是否有足够的照明？

- 坑和地板的开口是否有覆盖或其他防护措施？

### 手工具和设备

- 雇员在工作场所使用的所有工具和设备（包括公司和雇员所有的工具和设备）是否处于良好状态？

- 当凿子、打孔器等手工具的头部在使用过程中出现钝化磨损时，是否进行了修复或必要更换？

- 锤子、斧子和类似设备的手柄破损或断裂，是否及时更换？

- 是否定期更换磨损或弯曲的扳手？

- 锉刀和类似工具是否使用适当的手柄？

- 雇员是否意识到由于手工具故障或不正确使用而引起的危险？

- 在使用手工具或可能产生飞溅物或易破损的设备时，是否使用适当的安全眼镜、面罩和类似设备？

- 是否定期检查千斤顶以确保其处于良好的操作状态？

- 工具手柄是否与所有工具的头部紧紧相楔？

- 工具的切削刃是否保持锋利，以使工具能顺利移动而不会卡顿或跳动？

- 工具是否存放在干燥、安全的地方，不会被破坏？

- 敲击坚硬或回火的钉子时，是否使用眼睛和面部护具？

### 危险化学品暴露

- 雇员是否接受过安全处理危险化学品（如酸、腐蚀剂等）的培训？

- 雇员是否了解在工作场所储存或使用的各种化学品的潜在危险，如酸、碱、苛性碱、环氧树脂和苯酚？

- 雇员接触的化学品是否保持在可接受的水平？

- 在处理腐蚀性化学品的区域，是否提供洗眼器和安全淋浴设施？

- 所有容器，如大桶和储罐，是否标明其内容，如“腐蚀剂”？

- 是否要求所有雇员在处理化学品时使用个人防护服和设备（如手套、护目镜和呼吸器）？

- 在不使用时易燃或有毒化学品是否将其保存在封闭的容器中？

- 化学管道系统是否清楚地标明其内容物？

- 如果经常使用开放的容器处理腐蚀性液体，或从储存容器或管道中抽取，是否可以立即采用适当的方法，恰当、安全地中和或处理溢出物或溢流物？

- 是否制定了标准操作程序，并在清理化学品溢出时遵循这些程序？

- 在需要紧急使用呼吸器时，其是否存放在方便、清洁和卫生的地方？

- 用于紧急使用的呼吸器是否足以满足可能需要的各种用途？

- 是否禁止雇员在存在危险化学品的地方进食？

- 是否在必要时提供、使用并维护个人防护设备？

- 是否有书面的标准操作程序来选择和使用所需的呼吸器？

- 如果有呼吸器防护计划，是否向雇员说明呼吸器的正确用法和限制？

- 呼吸器是否经 NIOSH 批准用于此特定用途？

- 是否定期检查、清洁、消毒和维护？

- 如果在你们的生产过程中使用了有害物质，如果需要，你们是否有正在运行的医疗或生物监测系统？

- 您是否熟悉工作场所使用的空气污染物和物理制剂的阈限值（TLV）或允许接触限值？

- 在适当的情况下，是否针对有害物质制定了控制程序，如呼吸器、通风系统、处理方法等？

- 在可能的情况下，是否在设计合理、通风良好的工作间或类似场所处理有害物质？

- 您是否使用一般稀释或局部排风系统来控制工作场所可能产生的灰尘、蒸汽、气体、烟雾、 溶剂烟雾或迷雾？

- 是否提供通风设备，以清除生产研磨、抛光、喷涂和/或蒸汽脱脂等操作产生的污染物，并且设备是否正常运行？

- 雇员在使用溶剂或其他化学品时，是否提出关于头晕、头痛、恶心、刺激或其他不适情况的投诉？

- 是否存在皮炎问题——雇员是否抱怨皮肤干燥、受刺激或过敏？

- 您是否考虑请工业卫生学家或环境健康专家来评估您的操作？

- 如果使用内燃机，一氧化碳是否保持在可接受的水平？

- 是否使用吸尘器，而非在可能的情况下用吹或扫的方式清理灰尘？

- 对于释放有毒、窒息性、令人呼吸困难或麻醉性烟雾的材料，在不使用时是否存放在偏远或隔离的地方？

### 有害物质通报

- 是否有一份工作场所使用的有害物质清单？

- 是否有关于安全数据表（SDS）标签和雇员培训的书面危险信息通报计划？

- 谁负责安全数据表、容器标签、雇员培训？

- 是否在每种有害物质的容器（如大桶、瓶子、储罐）上标明产品信息和危险警告（说明具体的健康危害和物理危害）？

- 所使用的每种有害物质是否都有随时可获取的安全数据表？

- 对于其雇员也在使用有害物质的工作区域的工作的其他雇主，您将如何通知他？

- 是否有针对有害物质的雇员培训计划？

- 该计划是否包括：

- 对什么是 SDS 以及如何使用和获得 SDS 的说明？

- 每种有害物质或每类物质的 SDS 内容？

- 对“知情权”的解释？

- 确定雇员在哪里可以查看雇主的书面危险信息通报计划，以及工作区域内存在的有害物质？

- 工作区域内物质的物理和健康危害，如何检测其存在，以及需要使用的具体保护措施？

- 危险信息通报计划的具体信息，包括如何使用标签系统和安全数据表？

- 如何告知雇员非日常工作的危险性，以及未贴标签的管道的危险性？

### 起重机和辅助设备

- 是否每台架空电动起重机都配备了限位装置，使吊钩在其安全运行的最高点和最低点停止运行？

- 如果撤去起重机的驱动力，每台起重机是否能自动停止并保持负载（至多可达其额定负载的125%）？

- 是否明显标出每台起重机的额定载荷，且操作人员可以看到该标志？

- 在起重小车的安全运行限制处是否设有止动装置？

- 起重机的控制装置是否有明显标记，以指示行进或运动的方向？

- 每个吊篮控制式起重机是否配备了有效的警告装置？

- 起重机上是否安装了紧固的防护装置或其他适当装置，以保证起重机绳索能保持在轮槽内？

- 所有的起重机链条或钢丝绳的长度是否足够，以处理该应用的完整运动范围，同时仍能完整绕滑轮两圈？

- 在距离地面或工作平台 7 英尺范围内的起重机绳索和滑轮之间的起轧点或接触点是否有防护措施？

- 是否禁止使用扭结或扭曲的链条或吊绳？

- 是否禁止使用缠绕在载荷上的起重机绳索或链条作为吊索的替代品？

- 是否指示操作人员避免在人们上方搬运负载？

- 是否仅允许接受过正确使用起重机培训的雇员进行操作？

### 管道系统的识别

- 当非饮用水通过管道进入设施时，是否在出口或水龙头处贴出告示，提醒雇员此水源不安全，不得用于饮用、洗涤或其他个人用途？

- 当通过地面管道运输危险物质时，是否在引起雇员混淆且可能给雇员带来危险的地方对每条管道进行标识？

- 当管道被涂色标识时，是否管道的所有可见部分都如此标识？

- 管道用彩带或胶带识别时，是否以合理间隔放置带子或胶带，并在每个出口、阀门或连接处设置？

- 当管道被涂色标识时，是否在所有可能引起雇员混淆的地方张贴识别颜色代码？

- 当管道内容以名称或名称缩略语标识时，在每个阀门或出口附近的管道上，该信息是否清晰可见？

- 当输送危险物质的管道用标签标识时，标签是否由耐久材料制成，所传递的信息是否清晰并可长期辨别，标签是否安装在每个阀门或出口处？

- 当管道通过电力、蒸汽或其他外部来源进行加热时，是否在接头、阀门或系统的其他可使用部分设置适当的警告标志或标签？

### 工业卡车 - 叉车

- 是否仅允许受过培训的人员操作工业卡车？

- 是否在高位升降机设备上提供充足的高空保护设备？

- 是否张贴并执行规定的升降机操作规则？

- 是否为在一般照明不足每平方英尺2英尺烛光的区域内作业的每辆工业卡车提供定向照明？

- 每辆工业卡车是否有警告喇叭、哨子、锣或其他装置，人们可以在操作区域的正常噪音中清楚听到这些声音？

- 在满载时，每辆工业卡车的刹车系统是否能够使车辆完全安全地停止？

- 工业卡车的停车制动器是否能有效防止车辆在无人看管的情况下移动？

- 在大气中可能存在易燃气体或蒸汽，或可燃粉尘或可燃纤维的区域作业的工业卡车是否经过批准，可用于此区域？

- 电动手推车和手推/可骑卡车的设计，是否在操作人员松开控制运动的装置时，刹车并关闭驱动马达的电源？

- 是否在建筑物或封闭区域内操作带有内燃机的工业卡车，仔细检查以确保此类操作不会导致危险气体或烟雾的浓度升至有害？

### 感染控制

- 雇员是否有可能暴露于体液中的传染源？

- 是否确定并记录了潜在的职业性接触情况？

- 是否为接触或可能接触血液和/或体液的雇员提供培训和信息告知？

- 是否在适当的地方建立了感染控制程序，如通风、通用预防措施、工作场所的做法和个人防护设备？

- 雇员是否了解在适当情况下应遵循的特定工作场所做法？(洗手、处理锋利的器具、处理待清洁衣物、处理被污染的材料、可重复使用的设备。）

- 是否向雇员提供个人防护设备，并放在所有适当的位置？

- 是否提供必要的设备（即，口罩、复苏袋和其他通风装置），以便对可能受感染的病人进行口对口复苏？

- 是否有符合工作场所惯例的设施/设备，如洗手池、生物危害标签和标识、针头容器、清理泄漏物的清洁剂/消毒剂？

- 所有设备、环境和工作表面在接触到血液或潜在的传染性材料后是否进行了清洁和消毒？

- 感染性废物是否放置在可封闭的、防漏的容器、袋子或带有适当标签的防穿刺容器中？

- 是否向可能暴露的雇员提供医疗监测，包括HBV评估、抗体检测和疫苗接种？

- 对普遍预防措施进行培训？

- 关于个人防护设备的培训？

- 工作场所操作培训，其中应包括抽血、房间清洁、待清洗衣物处理、血液泄漏的清理？

- 关于针刺暴露/管理的培训？

- 乙型肝炎疫苗接种？

### 设备关闭封锁程序

- 在清洁、维修、调整或设置操作期间，是否要求所有移动的机器或设备在任何时候都要断电或脱机，并被阻挡或锁住？

- 是否禁止以锁定控制电路的方式代替锁定主电源？

- 所有设备的控制阀手柄是否都有锁定的方法？

- 设备锁定程序是否要求在锁定设备进行维修前释放或封锁储存的能量（即机械、液压、空气）？

- 是否为适当的雇员提供了单独的键控式个人安全锁？

- 是否要求雇员在使用安全锁时亲自控制其钥匙？

- 是否要求雇员在确保没有人暴露后尝试启动，以检查设备锁定的安全性？

- 在断开设备电源所采用的方式未同时断开电气控制电路的情况下：

- 是否有适当的电气外壳标识？

- 是否提供了保证控制电路也能被断开和锁定的方法？

### 机器防护

- 是否有培训计划来指导雇员采用安全机器操作方法？

- 是否有足够的监督以确保雇员遵循安全的机器操作程序？

- 是否有定期的机器和设备安全检查计划？

- 所有机器和设备是否保持清洁和得到适当维护？

- 机器周围和机器之间是否留有足够的空隙，以便进行安全操作、设置和维修、材料处理和废物清除？

- 是否安全放置设备和机器，并在必要时进行固定，以防止倾倒或其他可能导致人身伤害的移动？

- 在每台机器操作位置的可及范围内是否有电源关闭开关？

- 出于维护、修理或安全目的，是否可以锁定每台机器的电源？

- 电动操作机器的非载流金属部件是否被粘合并接地？

- 是否对脚踏式开关进行了防护或布置，以防止人员或坠落物导致的意外操作？

- 控制设备和机器运行的手动操作的阀门和开关是否有明确的标识并易于靠近？

- 所有紧急停止按钮都是红色的吗？

- 所有距地面或工作平面 7 英尺以内的滑轮和皮带是否都有适当的防护？

- 所有移动的链条和齿轮是否有适当的防护？

- 使用冷却剂的机器是否安装了防溅板，以防止雇员接触到冷却剂？

- 是否提供方法保护操作人员和机器区域内的其他雇员免受操作点、进入起轧点、旋转部件、飞屑和火花带来的危害？

- 机械防护装置是否安全，并在使用时不会产生危害？

- 如果使用特殊的手工具来放置和移除材料，它们是否能保护操作人员的手部？

- 是否需要为旋转的圆筒、木桶和容器设置与驱动装置联锁的防护罩，以防止其在未安装防护罩的情况下发生旋转？

- 轴和心轴的轴承是否牢固并连接紧密，以防止在使用时造成危害？

- 是否有相关规定，防止机器在停电或关机后恢复供电时自动启动？

- 机器的结构是否能保证在安装最大尺寸的工具并全速运行时不发生过度振动？

- 如果使用压缩空气对机器进行清洁，是否对气压进行控制，并使用个人防护设备或其他防护措施，以保护操作人员和其他工人的眼睛和身体免受伤害？

- 在离地面 7 英尺范围内操作时，是否使用开口尺寸不大于 0.5 英寸的防护装置，保护工人免受风扇叶片伤害？

- 用于切割的锯子是否配备了防回弹装置和扩张器？

- 径向臂锯的布置是否能使切割头在松开时轻轻地复位到工作台的后面？

### 材料处理

- 设备通过走道和门道时是否有安全距离？

- 是否有指定过道，该过道有永久标记且保持畅通？

- 机动车辆和机械化设备是否每天或在使用前进行检查？

- 车辆在装载或卸载前是否关闭并设置刹车？

- 容器、可燃物或易燃物在移动过程中堆放时，是否始终用足够的垫料隔开，以保持其稳定性？

- 在车辆和码头之间进行装卸作业时，是否使用码头板（桥板）？

- 在装卸作业中，卡车和拖车是否被固定，避免移动？

- 码头板和装载坡道的建造和维护是否有足够的强度来支持装载？

- 手推车是否保持在安全使用状态？

- 溜槽是否配有足够高度的侧板，以防止所处理的材料掉落？

- 溜槽和重力滚轮输送机是否被稳定放置或固定，以防止其位移？

- 在滚轮输送机或滑道的输送端，是否有规定措施来停止所处理的材料的移动。

- 在装载或移动前，是否通常对托盘进行检查？

- 在起重材料时，是否使用了带有安全锁扣或其他安排的吊钩，以使吊索或负载附件不会意外从吊钩上滑落？

- 固定链条、绳索、吊钩或吊索是否足以应对所要进行的工作？

- 在起重材料或设备时，是否有规定措施确保无人在悬挂的载荷下通过？

- 是否向处理有害物质的雇员提供安全数据表？

### 噪音

- 工作场所中是否有连续噪声水平超过85dBA的区域？(请参考见第8章第5097节，确定间歇性或撞击性噪音的最大允许水平）。

- 是否使用声级计或倍频程分析仪测量噪音水平并保存记录？

- 您是否尝试过将噪音机器与您的其他操作区进行隔离？

- 是否使用工程控制措施来降低过高的噪音水平？

- 在确定工程控制措施不可行的情况下，是否使用行政控制措施（即工人轮换）来最大限度地减少单个雇员噪音暴露的时间？

- 您是否建立起一个持续的预防性健康计划，以教育雇员了解安全级别噪音与噪音暴露，噪声对他们健康的影响，以及个人防护设施的使用？

- 对于连续暴露在85dBA以上噪音下的雇员，是否每年进行重复培训？

- 是否已经确定并公布噪音水平使雇员之间难以进行语音交流的工作区域？

- 在连续噪音水平超过85dBA的区域工作的每个雇员是否都有经批准的听力保护设备（降噪装置）？

- 如果您选择护耳器作为雇员的防护设施，雇员是否佩戴大小适当的护耳器并被指导如何使用和保养该设备？

- 暴露在超过85dBA的连续噪声中的雇员是否定期接受听力测试，以确保您听力保护系统有效性？

### 个人防护设备和服装

- 在有任何飞溅颗粒或腐蚀性材料危害的地方，是否提供并佩戴保护性护目镜或护面罩？

- 在有刺伤、擦伤、挫伤或烧伤等眼睛受伤风险的地方，是否要求一直佩戴经批准的护目镜？

- 在有有害暴露的工作环境中，需要矫正镜片（眼镜或隐形眼镜）的雇员是否被要求只佩戴经批准的安全眼镜、护目镜，或使用其他经医疗批准的预防程序？

- 是否提供防护手套、围裙、防护罩或其他方式来防止割伤、腐蚀性液体和化学品？

- 在有坠落物体危险的地方，是否提供并佩戴安全帽？

- 是否定期检查安全帽的外壳和悬挂系统的损坏情况？

- 在有可能因高温、腐蚀、有毒物质、坠落物体、挤压或穿透作用而导致脚部受伤的地方，是否需要适当的脚部保护？

- 在需要时，是否提供经批准的呼吸器供定期或紧急使用？

- 所有防护设备是否保持卫生状态并可随时使用？

- 在雇员接触伤害性腐蚀性材料的工作区域内，是否有洗眼设施和快速淋浴室？

- 在需要为电气工人提供特殊设备的地方，是否有这种设备？

- 当在场所内吃午餐时，是否在没有暴露于有毒材料或其他健康危害的地方吃？

- 当声音音量超过 Cal/OSHA 的噪音标准时，是否提供保护以防止职业性噪音的影响？

### 便携式梯子

- 是否所有梯子都处于良好状态，梯级和边栏之间的连接是否紧密，所有硬件和配件是否牢固连接，可移动部件是否操作自如，没有阻碍或不适当的运动？

- 是否每个梯子上都有防滑的安全脚垫？

- 是否每个金属梯子或梯级上有防滑安全脚垫？

- 梯子的梯级和梯阶是否没有油脂？

- 是否禁止将梯子放在向梯子方向开启的门前面，除非门被堵住、锁住或有防护措施？

- 是否禁止将梯子放在箱子、桶或其他不稳定的底座上以获得额外高度？

- 是否指示雇员在上下梯子时要面向梯子？

- 是否禁止雇员使用破损、缺少梯阶、梯齿或系索栓、侧边护栏破损或有其他问题的梯子？

- 是否指示雇员不要将普通折叠式梯子的前两级作为梯阶使用？

- 当使用便携式梯子进入高架平台、屋顶等时，梯子是否总是高出高架表面至少 3 英尺？

- 当使用便携式梯子或夹木式梯子时，是否要求妥善放置底座，以免发生滑落，或者用绳索固定或其他方式固定？

- 便携式金属梯子上是否有“注意”“请勿在电气设备周围使用”或类似文字的标志？

- 是否禁止雇员将梯子用作支撑物、支架、滑板、吊杆，或用于非预设用途？

- 是否指示雇员仅站在梯子底部（而不是站在梯子上或从梯子上方的位置）调整伸缩梯？

- 是否检查金属梯子是否有损坏？

- 梯子的梯级间距是否统一为 12 英寸（中心距）？

### 便携式（动力驱动）工具和设备

- 研磨机、锯子和类似设备是否有适当的安全防护装置？

- 使用电动工具时，是否配备了制造商推荐使用的恰当防护罩、保护装置或附件？

- 便携式圆锯是否在底板上方和下方配备了防护装置？

- 是否检查了圆锯的防护装置，以确保它们没有被楔入，从而导致锯片的下部没有防护？

- 设备的旋转或移动部件是否有防护措施，以防止身体接触这些部件？

- 所有与电线连接的电动工具和设备是否有效接地或采用经批准的双重绝缘类型？

- 混凝土搅拌机、空气压缩机等设备上的皮带、滑轮、链条和链轮是否有有效的防护措施？

- 便携式风扇是否有完整的防护装置或开口大小为 0.5 英寸或以下的网罩？

- 是否有起重设备，并用于起重重物，起重设备的等级和特性是否适用于该任务？

- 在施工期间使用的所有 15 和 20 安培的临时电路上是否有接地故障电路断路器？

- 是否定期检查电动工具上的气动和液压软管的老化或损坏情况？

### 粉末驱动工具

- 操作粉末驱动工具的雇员是否接受过使用培训并携带有效的操作人员证？

- 正在使用的粉末驱动工具是否获得职业安全与健康司的书面批准？

- 各种粉末驱动工具在不使用时是否存放在其单独的上锁容器中？

- 在使用工具时，是否设置一个尺寸至少为 7 英寸× 10 英寸的粗体字标志，上面写明“正在使用粉末驱动工具”？

- 粉末驱动工具在实际使用前是否没有填充粉末？

- 每天使用前，是否对粉末驱动动工具进行检查，查看是否有障碍物或缺陷？

- 粉末驱动工具的操作人员是否有并使用适当的个人防护设备，如安全帽、安全护目镜、安全鞋和护耳装置？

### 对设备和服装进行消毒

- 要求雇员穿戴或使用的个人防护服或设备，是否属于易于清洁和消毒的类型？

- 是否禁止雇员调换个人防护服或设备，除非其已被适当清洗？

- 加工、处理或应用可能对员工造成伤害的材料的机器和设备，在检修或入库前是否进行了清洁和/或去污？

- 是否禁止雇员在任何存在污染、摄入后可能造成伤害的区域吸烟或进食？

- 当雇员需要从便服换到防护服时，是否提供一个干净的更衣室，并为便服和防护服提供单独的储存设施？

- 是否要求雇员在与致癌物发生已知接触后，尽快洗澡和洗头？

- 当设备、材料或其他物品被带入或带出致癌物监管区域时，是否以不污染非监管区域或外部环境的方式进行？

### 喷涂作业

- 喷涂作业开始前，是否保证通风充分？

- 在封闭区域进行喷涂作业时，是否进行机械通风？

- 在喷涂作业中提供机械通风时，是否进行适当安排，避免被污染的空气循环？

- 喷涂区域是否没有热表面？

- 喷涂区域是否离火焰、火花、运行中的电动机和其他火源至少 20 英尺？

- 用于照亮喷洒区域的便携式灯具是否适合在危险场所使用？

- 是否提供经批准的呼吸设备，并在喷涂作业中酌情使用？

- 用于清洁的溶剂的闪点是否在 100 华氏度或以上？

- 消防喷水灭火装置是否保持清洁？

- 喷涂区、油漆室、油漆间和油漆储存区是否贴有“禁止吸烟”的标志？

- 喷涂区是否保持清洁，没有可燃残留物？

- 喷涂间是否由金属、砖石或其他实质性不燃材料建造？

- 喷涂间的地板和挡板是否不可燃，并易于清洗？

- 喷涂作业期间，红外线干燥装置是否远离喷涂区域？

- 在使用干燥设备之前，喷涂间是否完全通风？

- 电动干燥设备是否正确接地？

- 喷涂间的照明设备是否位于喷房外，是否通过密封的透明镶板为内部提供照明？

- 排风扇的电动马达是否放置在喷涂间或管道外？

- 喷涂间内的皮带和滑轮是否完全封闭？

- 通风管道是否留有通道门以便清洁？

- 所有用于干燥的空间是否通风足够？

### 楼梯和阶梯

  - 是否所有有四个或以上立板的楼梯都有标准的楼梯扶手？

  - 是否所有楼梯的宽度都至少为 22 英寸？

  - 楼梯是否有至少 6 英尺 6 英寸的净空高度？

  - 楼梯的角度是否不超过 50 度，不小于 30 度？

  - 楼梯的空心踏板和楼梯平台是否用固体材料填充，达到了突沿的高度？

  - 楼梯的梯级立板是否从上到下均匀分布，立板间距不超过 7.5 英寸？

- 楼梯和阶梯的梯级是否设计有或提供防滑表面？

- 楼梯扶手是否位于楼梯踏板前缘上方 30 至 34 英寸处？

- 楼梯扶手与墙壁或其安装的表面之间是否至少留有 1.5 英寸的间隙？

- 楼梯扶手是否能够承受任何方向的 200 磅负荷？

- 在楼梯或阶梯直接通向任何可能有车辆行驶的区域时，是否设置足够的障碍物和警告，以防止雇员踏入交通道路？

- 楼梯平台在行进方向上的测量尺寸是否至少等于楼梯的宽度？

- 楼梯平台之间的垂直距离是否限制在 12 英尺或以下？

### 轮胎充气

- 对于在落点轮毂上安装轮胎和/或进行轮胎充气，是否张贴并执行了安全操作程序？

- 在有分体式轮辋和/或挡圈的车轮上安装轮胎和/或为其充气时，是否张贴并执行了安全操作程序？

- 每条轮胎充气软管是否有一个夹式卡盘，卡盘与在线手动阀门和压力表之间至少有24英寸的软管？

- 轮胎充气控制阀门是否在阀门松开时自动关闭气流？

- 对安装在分体式轮辋或使用挡圈的轮辋的轮胎进行充气时，是否使用了轮胎防爆装置，如安全笼、安全架或其他有效手段？

- 是否严格禁止雇员在轮胎充气时直接在其上方或前方站立？

### 雇员接送与材料运输

- 在公共道路上操作车辆的雇员是否持有有效的操作执照？

- 当7名或以上雇员经常乘坐面包车、公共汽车或卡车时，操作者的执照是否适合所驾驶的车辆类别？

- 每辆经常用于接送雇员的面包车、公共汽车或卡车是否配备了足够数量的座位？

- 当用卡车接送雇员时，是否有防止他们从车上坠落的措施？

- 用于运送接送的车辆是否配备了灯、刹车、喇叭、镜子、挡风玻璃和转向灯，并处于良好的维修状态？

- 接送车辆是否配有扶手、台阶、脚蹬或类似装置，其位置和安排是否能让雇员安全上下车？

- 员工运输车辆是否随时配备至少三个反光型照明弹？

- 每辆接送运输车辆上是否有一个完全填充的灭火器，状态良好，至少为 4 B:C级？

- 在接送运输车辆的乘客车厢内携带锋利的切割工具时，这些工具是否被放置在封闭的箱子或容器中，箱子或容器得到固定？

- 是否禁止雇员坐在任何可能移动、倾倒或变得不稳定的货物上面？

### 通风控制有害物质

- 每个排气系统中的空气量和速度是否足以收集要控制的灰尘、烟、雾、蒸汽或气体，并将其输送到合适的处置点？

- 进风口、管道和集气室的设计、建造和支撑是否能够防止系统的任何部分倒塌或失效？

- 在所有水平方向的排气管道上，是否每隔不超过12英尺就有一个清理口或清理门？

- 当两种或两种以上不同类型的操作通过同一排气系统进行控制时，是否确保被控制物质的组合不会在管道中构成火灾、爆炸或化学反应危险？

- 是否能为排气系统运行的区域提供足够的补充空气？

- 补风口的位置是否能保证只有无污染的清洁新鲜空气进入工作环境？

- 当两个或以上的通风系统服务于一个工作区域时，其运作是否不会抵消另一个系统的功能？

### 保证室内空气质量的通风系统

- 您的HVAC系统是否至少提供了建筑物建造时州建筑标准法规第24章第2部分所要求的室外空气量？

- 是否至少每年对HVAC系统进行检查，并对问题进行改正？

- 检查记录是否至少保留5年？

### 走道

- 过道和通道是否保持畅通？

- 过道和走道是否有适当的标记？

- 湿润表面是否覆盖有防滑材料？

- 地板、人行道或其他行走表面上的孔洞是否得到适当修复、覆盖或以其他方式使之安全？

- 在机动或机械搬运设备运行的过道上，是否有安全的行走空间？

- 溢出的材料是否被立即清理干净？

- 材料或设备的存放方式是否不会使尖锐的抛射物影响到走道？

- 方向或高度的改变是否容易识别？

- 是否在移动或操作机器、焊接操作或类似操作附近设置了通道或走道，使雇员不会受到潜在的危险？

- 任何过道或走道的整个长度上是否有足够的净空？

- 在过道或走道表面高出任何相邻地板或地面 30 英寸以上的地方，是否提供标准护栏？

- 是否在传送带和类似的危险区域上方设置了桥梁？

### 焊接、切割和铜焊

- 是否仅允许经批准和培训的人员使用焊接、切割或铜焊设备？

- 所有操作人员是否都有相应的操作说明，并被指导遵守这些说明？

- 是否定期检查压缩气体钢瓶是否有明显的缺陷、深层锈蚀或泄漏迹象？

- 在处理和储存气瓶、安全阀、溢流阀等方面是否小心谨慎，以防止损坏？

- 是否采取预防措施，防止空气或氧气与可燃气体混合（燃烧器或标准火炬中除外）？

- 是否只使用经批准的设备（焊割炬、调节器、减压阀、乙炔发生器、集管）？

- 气瓶是否远离热源？

- 是否禁止使用气瓶作为滚轮或支撑？

- 空的气瓶是否有适当的标记，其阀门是否关闭，阀门保护帽是否盖上？

- 是否张贴写有“禁止吸烟、禁用火柴或明火灯”或类似内容的标志？

- 气瓶、气瓶阀门、接头、调节器、软管和设备是否保持无油污或油脂物质？

- 是否注意不要掉落或撞击气瓶？

- 除非被固定在专用卡车上，否则在移动气瓶之前，是否拆除了调节器，并将阀门保护帽放置在适当位置？

- 没有固定手轮的气瓶在使用时是否在阀杆上有钥匙、把手或不可调节的扳手？

- 液化气体在储存和运输时，是否将阀门端面朝上，并将阀门盖妥善盖好？

- 是否指导雇员在靠近火源的地方不要打开燃料气瓶的阀门？

- 在拆除调节器之前，是否关闭阀门并释放调节器内的气体？

- 是否用红色标识乙炔（和其他燃料气体）软管，绿色标识氧气软管，黑色标识惰性气体和空气软管？

- 减压调节器是否仅用于预计需要使用调节器的气体和压力？

- 电弧焊和切割机的开路（空载）电压是否尽可能低，且不高于所建议限值？

- 在潮湿条件下，是否使用自动控制装置来降低空载电压？

- 是否定期检查机器框架的接地和便携式机器的安全接地连接？

- 不使用时，是否将电焊条从支架上取下？

- 是否要求在无人在场时关闭焊机的电源？

- 是否有适用的灭火设备可供立即使用？

- 是否禁止焊工将焊条电缆盘绕或绕在身上？

- 在使用潮湿的机器前是否进行彻底干燥和测试？

- 是否经常检查工作和电极导线的磨损和损坏，并在需要时进行更换？

- 连接电缆长度的方法是否足够绝缘？

- 当被焊接的物体无法移动、火灾隐患无法消除时，是否使用防护罩来防止热量、火花和熔渣扩散？

- 在进行焊接或切割时，在可能发生严重火灾的地方，是否指派防火监督员？

- 可燃地板是否保持湿润，用湿沙覆盖，或用防火防护罩保护？

- 当地板被打湿时，是否保护人员免受可能的电击伤害？

- 在金属墙上进行焊接时，是否采取预防措施，保护另一侧的可燃物？

- 在开始高温作业前，是否对使用过的圆桶、木桶、水箱和其他容器进行了彻底清洗，使其不存在可能爆炸、燃烧或产生有毒蒸汽的物质？

- 是否要求护眼头盔、护手板和护目镜符合适当标准？

- 暴露在焊接、切割或铜焊操作所产生的危害中的雇员是否有个人防护设备和服装的保护？

- 是否检查了进行焊接或切割的位置是否足够通风？

- 在密闭场所工作时，是否进行了环境监测测试，并提供了在紧急情况下快速转移焊接工人的方法？

## 危害评估和纠正记录

| 检查日期：[输入日期] | 检查人员：[输入姓名] |
| --- | --- |
| 不安全的条件或工作做法：[提供具体说明，包括根本原因] |  |
| 所采取纠正措施：[提供具体说明，包括针对根本原因的解决措施] |  |
| 检查日期：[输入日期] | 检查人员：[输入姓名] |
| 不安全的条件或工作做法：[提供具体说明，包括根本原因] |  |
| 所采取纠正措施：[提供具体说明，包括针对根本原因的解决措施] |  |
| 检查日期：[输入日期] | 检查人员：[输入姓名] |
| 不安全的条件或工作做法：[提供具体说明，包括根本原因] |  |
| 所采取纠正措施：[提供具体说明，包括针对根本原因的解决措施] |  |

## 事故/暴露调查报告

事故发生日期和时间：[输入信息]

位置：[提供具体信息]

事故说明：[输入具体信息，包括导致事件发生的所有事件]

涉及工人：[输入信息]

事故/暴露的根本原因：[输入所有根本原因]

所采取纠正措施：[提供具体说明，包括解决根本原因的可能解决方案]

负责经理：[输入姓名] 填写日期：[输入日期]

工人培训和指导记录

| 雇员姓名 | 培训日期 | 培训类型 | 培训人 |
| --- | --- | --- | --- |
| [输入姓名] | [输入日期] | [输入类型] | [输入姓名] |